# Bestektekst Harol Knikarmscherm Type BX270

1. Algemeen :

- Harol BX270:

  - Knikarmscherm van het gesloten compacte-hoge cassette type.

  - Profielen uit geëxtrudeerd aluminium (kast, muurconsoles, armen , voorlijst)

  - Alle zichtbare profielen en onderdelen worden gepoederlakt in een RAL kleur naar keuze

  - Armen voorzien van geïntegreerd kabel(dubbel) en veersysteem

- Voorlijst :

  - deze is voorzien van een groef waardoor het plaatsen van een volant mogelijk is . Volant verkrijgbaar in verschillende vormen en uit hetzelfde materiaal als het doek.

- Kast:

  - wordt bevestigd via muurconsoles door middel van bouten, chemische ankers afhankelijk de drager , welke voldoende stevig moet zijn.

- As :

  - stalen verzinkte as voorzien van een groef en clip- on clip profiel waarin een doekpees geplaatst kan worden waardoor het doek vastgehouden kan worden.

- Doek : Acryl

  - Samenstelling : Acrylvezels in de massa gekleurd

  - Kleur : keuze uit Dickson Orchestra collectie (andere collecties optioneel)

  - Gewicht : ca. 300 gr/m²

  - Dikte : ca.0,5 mm

- Bedieningmogelijkheden :

  - Manueel door middel van een afneembare stangbediening. Oog wordt voorzien via een knikgewricht tussen de as en de zijkaak van de kast.

  - Electrische bediening d.m.v. ingebouwde buismotor (230V) : 3 meter kabel, Automatische naregeling, Schakelaar (in- of opbouw), Individuele bediening

  - Electrische bediening d.m.v. ingebouwde buismotor (230V) RTS of IO(sturing op afstandsbediening) : 3 meter kabel, Automatische naregeling, zender (muur, of handzender), Individuele bediening

  - Opmerking: De boven en  onder positie van de motor is reeds fabrieksmatig afgesteld

- Sturing :

  - Groepssturing voor bekabelde motoren:

    - door middel van Relaiskast

    - Windbeveiliging door middel van een Wind- (en of) zonautomaat : bij detectie van wind, knikarm automatisch sluiten, bij detectie bepaalde lux waarde, knikarm automatisch open schuiven.

    - Bekabeling voor voeding en bediening/sturing van de motoren niet inbegrepen.

  - Groepssturing bij draadloze motoren:

    - centrale bediening voor meerkanaalszender

    - Windbeveiliging door middel van een Wind- (en of) zonautomaat : detectie van wind, knikarm automatisch sluiten, bij detectie bepaalde lux waarde, knikarm open schuiven automatisch maar draadloze communicatie tussen zender en motor

- Afmetingen:

  - Kast : 162 x 227 mm

  - Maximum breedte : 	uit 1 deel =  7000 mm - uit 2 delen(gekoppeld) = 12000 mm

- Uitval : 1500 mm of 2000 mm of 2500 mm of 3000 mm of 3500 mm (de maximale uitval t.o.v. de breedte van het scherm : uitval + 500mm of 520 (bij scherm uit 2 delen), bv. Met een uitval van 3000 mm heb je minsten een knikarmscherm nodig met een breedte van 3500 mm)

- Aantal muurconsoles : afhankelijk van breedte van het knikarmscherm, zie technische fiche.

- Hellingshoek : van 10° tot 35° .Deze kan ter plaatse ingesteld worden door professioneel personeel.

- Aantal armen :

  - 6000 mm : 1 deel   – 2 armen

  - 7000 mm : 1 deel   – 3 armen

  - 12000 mm : 2 delen – 4 armen

- Bij schermen breder als 7000 mm kan het gekozen worden tussen een doekondersteuningsbeugel waardoor doek uit 1 deel is of een doekrol waardoor het doek uit 2 delen bestaat en onder de opening tussen de 2 doeken een doekrol mee loopt.

- Gewicht : +/- 20 kg / m² .